# Пульты дистанционного управления 433МГц

Модель 	4330Е	Пульт ДУ с одной функцией

Модель 	4332Е	Пульт ДУ с двумя функциями (с 1 кодовым ключом)

Модель 	4333Е	Пульт ДУ с тремя функциями

Модель 	4335Е	Миниатюрный пульт ДУ с тремя функциями

Приемник и передатчик Вашей системы открывания ворот гаража настроены на одинаковый код. Если Вы приобрели дополнительные пульты ДУ, привод ворот необходимо допрограммировать.

#### ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПРИЕМНИКА (Настраивание приемника на код ДУ):

- Рисунок 1.  Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку ДУ (1).

(В модели 4332Е, кнопка (2) используется для передачи DIP кода.)

- Нажмите и отпустите зеленую кнопку «SMART»   (2) на панели управления приемника. Лампочки привода должна мигнуть один раз. Отпустите кнопку ДУ.

Теперь при нажатии кнопки ДУ привод будет открывать и закрывать ворота гаража.

Если отпустить кнопку на пульте управления прежде, чем загорится лампочки привода, система не воспримет код ДУ.

ЧТОБЫ СТЕРЕТЬ ВСЕ КОДЫ ДУ:

•  Нажмите кнопку «SMART» на панели управления и удерживайте ее в нажатом положении до тех пор, пока зеленый индикатор (4) не погаснет (примерно через 6 секунд). Все коды, введенные в память системы, будут стерты.

•  Чтобы перепрограммировать систему, повторите действия 1 -2.

ПОДБОР КОДА: Только для пультов ДУ с DIP кодом.  (Модель 	4332Е)

В основном, используют DIP код в случае, когда много лиц пользуются одним приводом.

- Снимите крышку.

- Перемещая DIP переключатели в положения (+,-,0),  задайте новый код.

- Расположите  пульты  рядом друг с другом, как показано на рис.2. Установите DIP переключатели (5) на всех пультах аналогично первому. Выставляйте переключатели при помощи отвертки или ручки.

- Установите крышку на место. Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку на одном из пультов.  Нажмите и отпустите «SMART» кнопку на приводе. Лампочка привода загорится. Отпустите кнопку на пульте. Теперь привод запрограммирован на все пульты дистанционного управления.

Литиевые батареи в модели 4335Е рассчитаны на 5-летний срок службы. Чтобы замените батареи, при помощи отвертки откройте крышку как показано на рис.3. Вставьте батареи положительным полюсом вниз. Установите крышку на место.

Батареи в других моделях работают не более года.